| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位名称 |  | 德州博旺五金工具制品有限公司 |  |  |  |  |
| 受检单位地址 |  | 山东省德州市德城区天衢工业园育英大街3333号 |  |  |  |  |
| 检测类别 |  | 委托检测 |  | 样品类型 | 废水 |  |
| 联系人 |  | 张俊芳 |  | 联系电话 | 151 5343 1711 |  |
| 采样日期 |  | 2025.05.26 |  | 采样人员 | 王东啸、刘华健 |  |
| 检测日期 |  | 2025.05.26-06.01 |  |  |  |  |
| 样品状态 |  | 样品完好 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 废水：pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、SS、石油类、总锌、BOD5、阴离子表面活性剂、磷酸盐 |  |  |  |  |
| 解释与说明 |  | 不做评价 |  |  |  |  |
| 备注 |  | 水质（含地表水、地下水、废水）未检出用“方法检出限+L”表示 |  |  |  |  |
| 报告编制： 报告审核： 报告签发： (盖章) 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目信息 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 分析方法及依据 | 主要仪器型号及编号 |  |  | 检出限 |
| 废水 | pH | 电极法 HJ 1147-2020 | PHBJ-260便携式PH计 DHJC-BX196 |  |  | —— |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | JHR-2节能COD恒温加热器DHJC-YQ002 |  |  | 4 mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | TU-1810PC紫外可见分光光度计DHJC-YQ011 |  |  | 0.025 mg/L |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | TU-1810PC紫外可见分光光度计DHJC-YQ011 |  |  | 0.05 mg/L |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | TU-1810PC紫外可见分光光度计DHJC-YQ011 |  |  | 0.01mg/L |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法 GB/T7484-1987 | PXSJ-216离子计 DHJC-YQ192 |  |  | 0.05mg/L |
|  | SS | 重量法 GB/T 11901-1989 | ATX124万分之一电子天平DHJC-YQ007 |  |  | —— |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 HJ637-2018 | OIL-460红外分光测油仪DHJC-YQ044 |  |  | 0.06mg/L |
| 废水 | 总锌 | 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | TAS-990F火焰原子吸收分光光度计DHJC-YQ103 |  |  | 0.001mg/L |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 HJ 505-2009 | SPX-250B-Z生化培养箱DHJC-YQ008 JPSJ-605溶解氧测定仪DHJC-YQ121 |  |  | 0.5 mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法GB 7494-1987 | TU-1810PC紫外可见分光光度计DHJC-YQ011 |  |  | 0.05 mg/L |
|  | 磷酸盐 | 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪DHJC-YQ207 |  |  | 0.051 mg/L |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

（一）废水检测结果：

| 采样 日期 | 采样 点位 | 检测项目 | 检测结果（mg/L） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  | A-FS25052602-1 | A-FS25052602-2 | A-FS25052602-3 | A-FS25052602-4 |  |
| 2025.05.26 | 综合废水排放口 | pH（无量纲）（水温） | 7.5（21.5） | 7.9（19.4） | 8.1（20.0） | 8.1（20.0） | 淡黄色、无味、无浮油、微浊 |
|  |  | 化学需氧量 | 113 | 96 | 108 | / |  |
|  |  | 氨氮 | 1.12 | 0.956 | 1.06 | / |  |
|  |  | 总磷 | 0.60 | 0.62 | 0.56 |  |  |
|  |  | 总氮 | 4.39 | 4.01 | 4.56 |  |  |
|  |  | 氟化物 | 1.37 | 1.34 | 1.35 | / |  |
|  |  | SS（30） | 18 | 21 | 20 | / |  |
|  |  | 石油类 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | / |  |
|  |  | 总锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / |  |
|  |  | BOD5 | 26.8 | 24.2 | 32.4 | / |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | / |  |
|  |  | 磷酸盐 | 0.442 | 0.492 | 0.286 | / |  |
| 备注：外控平行样为：A-FS25052602-4。 |  |  |  |  |  |  |  |

****报告结束****

附图：

综合废水排放口